TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Alım Türü: Mal –Hizmet Talep Tarihi:12/01/2011 Teklif No:1201/062 X

| Satın alınacak Mal veya Hizmetin Cinsi | Birim | Miktar | Marka | Birim Fiyat KDV Hariç | Toplam Fiyat KDV Hariç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPAKLI VOLANLI ÜÇLÜ KOMPAK ARŞİV DOLABI ÇİFT YÜZLÜ HAREKETLİ 300mm X 60mm X 217mm | ADET | 2 |  |  |  |
| KAPAKSIZ VOLANLI ÜÇLÜ KOMPAK ARŞİV DOLABI ÇİFT YÜZLÜ HAREKETLİ 300mm X 60mm X 217mm | ADET | 20 |  |  |  |
| KAPAKSIZ ÜÇLÜ KOMPAK ARŞİV DOLABI TEK YÜZLÜ HAREKETLİ 300mm X 30mm X 217mm | ADET | 2 |  |  |  |

Saygılarımızla,

Ali İÇHEDEFLER

Satınalma Ve Sözleşmeler Şefi

TEKNİK ŞARTLAR;

- Raylar; (+ -)50 X 16 mm ölçülerinde Standart 37-42 çelik lamadan imal edilecektir.

- Taşıyıcı araba; D.I.N. 1623 normuna uygun 3 mm kalınlığında Standart 37 C.R.S. saçtan 40 x 100 mm ebatlarında profil olacaktır.

- Tekerlekler;Kalıpta preslenmiş iki adet 3 mm kalınlığında D.I.N. normuna uygun 2 adet C.R.S. sac diskten imal edilecektir.Dış kenarın derinliği yaklaşık 15 mm dır. Sürtünmenin minimum seviyeye indirilmesi için avare tekerleklerin içine, tahrikli tekerleklerin ise milleri yataklı rulman ile arabaya bağlanacak. (2400 kg ve üzerindeki yüklemeler için, iki saç disk arasına tekerlerin ezilmesini önlemek ve teker ömrünü arttırmak için 4 mm kalınlığında çelik disk konacaktır.)

- Dişli kutusu;2 mm C.R.S. Saçtan imal edilecek. Direksiyon mili üzerindeki zincir dişli, taşıyıcı arabanın üzerindeki zincir dişliye güç ve hareketi ½” x 7,75 mm çelik zincir ile iletecek, sistem güç azaltıcı tipte imal edilecektir.

- Transmisyon Mili ;Özel torsiyon yükünü alabilecek, soğuk çekme D.I.N. 17006 ya göre Standart 37—42 Ø25 malzemeden imal edillecek.

- Dolaplar;Azami yüklemeye dayanıklı, asgari 1 mm kalınlıkta soğuk haddelenmiş C.R.S. çelik saçtan imal edilecek.Saçlar hafif parlak yağlı, kalıplaşmaya uygun ve kusursuz olacaktır, Nokta kaynaklarının arası maksimum 75 mm açıklıkta, raflar tam yatay durumda ve bir birine paralel olacaktır. Bütün sac ve kaynaklı kısımlar çapaklı ve muntazam olmayan köşelerden arındırılacak kenarları temizlenecek ve sert köşeler bulunmayacaktır. Dolap kenarının dört kenarı da iç taraftan takviyeli ve kapakların iç kısmına tam ortadan, yukarıdan aşağıya doğru uzanacak şekilde takviye profil kaynatılacaktır. Kapılar kapanırken sürtünme, takılma ve sıkışma olmayacaktır. Hareketli çift yüzlü kapaksız olarak sipariş edilecek dolapların 2 adeti kilitli olacaktır.Hareketli kapaklı çit yüzlü olarak sipariş edilen dolaplarda kapak kilidi bulunacaktır.

- Boya;Dolaplar elektrostatik boya ile boyanarak 200˚C’de fırınlanmalıdır.

- Garanti; İlgili mallar satıcı veya üreticisi tarafından en az 2 yıl garantili olmalıdır.Garanti süresi boyunca olabilecek arızalar (ray,kilit,boya vb.)

İDARİ ŞARTLAR;

- Teklifinizi en geç  16/01/2012 Saat 14:30 kadar İzmir Metro A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü Satınalma ve Sözleşmeler Şefliği’ne kapalı zarf içinde veya faks yoluyla  göndermenizi rica ederiz.

- Teklifinizi KDV hariç ve Birim Fiyat bazında veriniz. Teklif mektubu ve varsa teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.

- Teklif Mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar 45 gün süreyle geçerli olacaktır.

- Ödeme fatura tarihinden itibaren 30 gün sonraki ilk Salı hesaba EFT olarak yapılır. İlgili mevzuat gereği 2000 TL ve üzeri ödemelerde vergi borcu yoktur belgesi istenecektir.

- İlgili malın montajı İzmir Metro A.Ş.’nin sipariş onayına müteakip 30 takvim günü içinde İdarenin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.İdare söz konusu ürünlerin montajı için firmadan 2 ayrı montaj günü talep edebilecek olup bu montaj günleri arası minimum 3 maksimum 5 takvim günü olabilir.

- Teslim yeri İzmir Metro A.Ş. Malzeme ambarı olup, ambar yetkilisi tarafından irsaliye veya fatura karşılığı teslim alınacaktır.

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN			                     TESLİM SÜRESİNİ BELİRTİNİZ

Adı,Ünvanı	:

Adres		:

Tel/faks/	:

Kaşe/imza	: